Nama 		: Ludang Prasetyo Nugroho 					   Teknik Komputer ( S1)

Nim		: 225510017

Matkul		: Prak system IOT

PRAKTEK

# Praktek 1

- Bentuk rangkaia

Lampu yang paling timur matisoalnya di dalam code lampunya tidak di nyalakan

- Tulis program berikut ini dan upload terus dievaluasi. Coba dari Mqtt.Fix untuk publish sesuai Subcribe pada method reconnect();

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#define LED1 19

#define LED2 18

#define LED3 5

#define LED4 17

const char* ssid = "RPLA_5";

const char* password = "utdijogja";

const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

char msg[50];

String tpk = String(50);

void setup_wifi() {

delay(10);

Serial.println();

Serial.print("Connecting to ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

randomSeed(micros());

Serial.println("");

Serial.println("WiFi connected");

Serial.println("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

String action;

tpk = topic;

if (tpk == "yogya/utara/lampu") {

switch (char(payload[0])) {

case '1':

action = (char(payload[1]) == '1') ? "LED1 ON" : "LED1 OFF";

digitalWrite(LED1, (char(payload[1]) == '1') ? HIGH : LOW);

break;

case '2':

action = (char(payload[1]) == '1') ? "LED2 ON" : "LED2 OFF";

digitalWrite(LED2, (char(payload[1]) == '1') ? HIGH : LOW);

break;

}

}

if (tpk == "225510017/timur/lampu") {

switch (char(payload[0])) {

case '1':

action = (char(payload[1]) == '1') ? "LED3 ON" : "LED3 OFF";

digitalWrite(LED3, (char(payload[1]) == '1') ? HIGH : LOW);

break;

case '2':

action = (char(payload[1]) == '1') ? "LED4 ON" : "LED4 OFF";

digitalWrite(LED4, (char(payload[1]) == '1') ? HIGH : LOW);

break;

}

}

Serial.print("Message arrived [");

Serial.print(topic);

Serial.print("] Payload: ");

for (int i = 0; i < length; i++) {

Serial.print((char)payload[i]);

}

Serial.print(" Action: ");

Serial.println(action);

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

pinMode(LED4, OUTPUT);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

// Reconnect logic

}

client.loop();

}

- Keluaran di MQTT

Saat lampu menyala

Saat memasukan Perintah untuk mematikan Lampu

Lampu bagian kiri mati

LATIHAN

# Latihan 1

- Bentuk rangkaian

Ynag kiri Seneor respon 1 yang kana sensor respon 2

Link wokwi sensor respon 1 https://wokwi.com/projects/410846457680444417

- Code

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

// Konfigurasi WiFi

const char* ssid = "N21_WERR";

const char* password = "081328400060";

// Konfigurasi MQTT

const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

// Pin LED nodeSensor1 (gunakan GPIO berbeda untuk nodeSensor2)

#define LED_PIN 19 // Untuk nodeSensor1

// #define LED_PIN 18 // Untuk nodeSensor2

void setup_wifi() {

delay(10);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("WiFi connected");

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

if (String(topic) == "kendali/lampu") {

if (payload[0] == '1') {

digitalWrite(LED_PIN, HIGH); // Nyalakan LED

client.publish("sensor/respon", "LED ON");

} else if (payload[0] == '0') {

digitalWrite(LED_PIN, LOW); // Matikan LED

client.publish("sensor/respon", "LED OFF");

}

}

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

if (client.connect("nodeSensor1")) { // Ganti ke "nodeSensor2" untuk node kedua

client.subscribe("kendali/lampu");

} else {

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

pinMode(LED_PIN, OUTPUT);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

}

Link wokwi sensor respon 2 https://wokwi.com/projects/410846540635400193

- Code

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

// Konfigurasi WiFi

const char* ssid = "N21_WERR";

const char* password = "081328400060";

// Konfigurasi MQTT

const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup_wifi() {

delay(10);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println("WiFi connected");

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

Serial.print("Pesan dari topik: ");

Serial.println(topic);

Serial.print("Payload: ");

for (int i = 0; i < length; i++) {

Serial.print((char)payload[i]);

}

Serial.println();

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

if (client.connect("nodeKendali")) {

client.subscribe("sensor/respon");

} else {

delay(5000);

}

}

}

void setup() {

Serial.begin(115200);

setup_wifi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

// Kirim perintah nyala/mati ke node sensor

client.publish("kendali/lampu", "1"); // Perintah nyalakan LED

delay(5000); // Tunggu 5 detik

client.publish("kendali/lampu", "0"); // Perintah matikan LED

delay(5000);

client.loop();

}

- MQTT

Subscribe ke sensor/respon

- Saat memasukan angka ( 1 )  Untuk mematikan LED

- Saat memasukan angka ( 0 )  Untuk Menyalakan LED

TUGAS

# Tugas

- Diagram Alir