| Nama | : Ludang Prasetyo Nugroho | Teknik Komputer ( S1) |
| --- | --- | --- |
| Nim | 225510017 |  |
| Matkul | : Prak system IOT |  |

# # SOAL

# Buat Sistem kendali LED antar Device IoT dengan diagram sistem sebagai berikut

Masing-masing Device IoT menggunakan rangkaian Gambar 2. Device IoT 1 LED berkedip dikendalikan berdasar data dari Divice IoT 2 dan 3, Device IoT 2 LED berkedip dikendalikan berdasar data dari Divice IoT 1 dan 3, dan Device IoT 3 LED berkedip berdasar data dari Divice IoT 1 dan 2. Kedipnya LED dikendalikan dengan mengirim/publish data 0 dan 1 dari masingmasing Device IoT.

Buat struktur data yang dikirim untuk mengenali device IoT dan datanya.

PRAKTEK & LATIHAN

# PRAKTEK DI LEB

Code program sat praktek di leb

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#define LED1 19

#define LED2 18

#define LED3 5

#define LED4 17

const char* ssid = "RPLA_2.4"; // Ganti dengan SSID WiFi Anda

const char* password = "utdijogja"; // Ganti dengan password WiFi Anda

const char* mqtt_server = "broker.mqttdashboard.com"; // Alamat broker MQTT

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Inisialisasi pin LED

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

pinMode(LED4, OUTPUT);

// Matikan semua LED di awal

digitalWrite(LED1, LOW);

digitalWrite(LED2, LOW);

digitalWrite(LED3, LOW);

digitalWrite(LED4, LOW);

setupWiFi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

}

void setupWiFi() {

delay(10);

Serial.print("Menghubungkan ke ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(" Terhubung");

Serial.print("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Menghubungkan ke MQTT...");

if (client.connect("ESP32Client")) {

Serial.println("Terhubung");

client.subscribe("data/bersama");

} else {

Serial.print("Gagal, kode rc=");

Serial.print(client.state());

delay(2000);

}

}

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

payload[length] = '\0'; // Menambahkan null terminator

String message = String((char*)payload);

Serial.print("Pesan diterima: ");

Serial.println(message);

// Mengendalikan LED berdasarkan pesan

if (message.length() >= 4) {

digitalWrite(LED1, message[0] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED2, message[1] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED3, message[2] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED4, message[3] == '1' ? HIGH : LOW);

}

}

# PRAKTEK DI RUMAH

Rangkaian dengan wokwi

Kiri device 1 , tengah device 2 , kanan device 3

# Code device 1 yang Subscribe dan public

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#define LED1 19

#define LED2 18

#define LED3 5

#define LED4 17

const char* ssid = "N21_WERE"; // Ganti dengan SSID WiFi Anda

const char* password = "081328400060"; // Ganti dengan password WiFi Anda

const char* mqtt_server = "broker.mqttdashboard.com"; // Alamat broker MQTT

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Inisialisasi pin LED

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

pinMode(LED4, OUTPUT);

// Matikan semua LED di awal

digitalWrite(LED1, LOW);

digitalWrite(LED2, LOW);

digitalWrite(LED3, LOW);

digitalWrite(LED4, LOW);

setupWiFi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

// Contoh publish data secara berkala

static unsigned long lastMsg = 0;

if (millis() - lastMsg > 5000) { // Publish setiap 5 detik

lastMsg = millis();

String payload = "1100"; // Contoh pesan

client.publish("data/bersama", payload.c_str());

}

}

void setupWiFi() {

delay(10);

Serial.print("Menghubungkan ke ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(" Terhubung");

Serial.print("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Menghubungkan ke MQTT...");

if (client.connect("ESP32Client")) {

Serial.println("Terhubung");

client.subscribe("data/bersama");

} else {

Serial.print("Gagal, kode rc=");

Serial.print(client.state());

delay(2000);

}

}

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

payload[length] = '\0'; // Menambahkan null terminator

String message = String((char*)payload);

Serial.print("Pesan diterima: ");

Serial.println(message);

// Mengendalikan LED berdasarkan pesan

if (message.length() >= 4) {

digitalWrite(LED1, message[0] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED2, message[1] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED3, message[2] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED4, message[3] == '1' ? HIGH : LOW);

}

}

Code device 2 dan 3 yang menerima data dari subscribe devace 1

#include <WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#define LED1 19

#define LED2 18

#define LED3 5

#define LED4 17

const char* ssid = "N21_WERE"; // Ganti dengan SSID WiFi Anda

const char* password = "081328400060"; // Ganti dengan password WiFi Anda

const char* mqtt_server = "broker.mqttdashboard.com"; // Alamat broker MQTT

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

void setup() {

Serial.begin(115200);

// Inisialisasi pin LED

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(LED3, OUTPUT);

pinMode(LED4, OUTPUT);

// Matikan semua LED di awal

digitalWrite(LED1, LOW);

digitalWrite(LED2, LOW);

digitalWrite(LED3, LOW);

digitalWrite(LED4, LOW);

setupWiFi();

client.setServer(mqtt_server, 1883);

client.setCallback(callback);

}

void loop() {

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

}

void setupWiFi() {

delay(10);

Serial.print("Menghubungkan ke ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {

delay(500);

Serial.print(".");

}

Serial.println(" Terhubung");

Serial.print("IP address: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

}

void reconnect() {

while (!client.connected()) {

Serial.print("Menghubungkan ke MQTT...");

if (client.connect("ESP32Client")) {

Serial.println("Terhubung");

client.subscribe("data/bersama"); // Hanya subscribe, tidak publish

} else {

Serial.print("Gagal, kode rc=");

Serial.print(client.state());

delay(2000);

}

}

}

void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {

payload[length] = '\0'; // Menambahkan null terminator

String message = String((char*)payload);

Serial.print("Pesan diterima: ");

Serial.println(message);

// Mengendalikan LED berdasarkan pesan

if (message.length() >= 4) {

digitalWrite(LED1, message[0] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED2, message[1] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED3, message[2] == '1' ? HIGH : LOW);

digitalWrite(LED4, message[3] == '1' ? HIGH : LOW);

}

}

Saat memasukan ( 0 ) maka led akan mati dan yang lain juga ikut mati

Saat memasukan ( 1 ) maka led akan Menyala dan yang lain juga ikut menyala karrena yang divace 2 dan 3 subscribe dari device 1 maka saat menerima data maka ke 3 device akan saling merespon

# TUGAS

Diagram alir