# PRAKTEK

Nama	: Ludang prasetyo

Nim	225510017

#define BLYNK_PRINT Serial

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL69bVB8QIf"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "were"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "26gYWzwRDl5JV60xlklhWpjgTNf9wfqx"

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#define LED1 12 // Pin untuk LED 1

#define LED2 13 // Pin untuk LED 2

#define SENSOR_PIN 32 // Pin untuk sensor

// SSID dan password Wifi

char ssid[] = "RPLA_2.4";

char pass[] = "utdijogja";

BLYNK_WRITE(V1) // untuk menerima data dari server.

{

int pinValue = param.asInt();

if (pinValue == 1) {

digitalWrite(LED1, HIGH);

} else {

digitalWrite(LED1, LOW);

}

}

BLYNK_WRITE(V2) // untuk menerima data untuk LED2

{

int pinValue = param.asInt();

if (pinValue == 1) {

digitalWrite(LED2, HIGH);

} else {

digitalWrite(LED2, LOW);

}

}

void setup() {

// Debug console

Serial.begin(9600);

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

pinMode(SENSOR_PIN, INPUT); // Set pin sensor sebagai input

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

}

void loop() {

Blynk.run();

// Baca nilai dari sensor

int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);

// Kirim nilai sensor ke Blynk

Blynk.virtualWrite(V3, sensorValue);

delay(1000); // Delay untuk membatasi frekuensi pembacaan

}