Nama 		: Ludang Prasetyo Nugroho 					   Teknik Komputer ( S1)

Nim		: 225510017

Matkul		: Prak system IOT

PRAKTEK

# Praktek

- Membuat template

- Menambahkan pin di blink

- Membuat wiget Untuk led 1 led 2 dan sensor

- Code program

#define BLYNK_PRINT Serial

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL69bVB8QIf"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "were"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "26gYWzwRDl5JV60xlklhWpjgTNf9wfqx"

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#define LED1 12 // Pin untuk LED 1

#define LED2 13 // Pin untuk LED 2

#define SENSOR_PIN 32 // Pin untuk sensor

// SSID dan password Wifi

char ssid[] = "RPLA_2.4";

char pass[] = "utdijogja";

BLYNK_WRITE(V1) // untuk menerima data dari server.

{

int pinValue = param.asInt();

if (pinValue == 1) {

digitalWrite(LED1, HIGH);

} else {

digitalWrite(LED1, LOW);

}

}

BLYNK_WRITE(V2) // untuk menerima data untuk LED2

{

int pinValue = param.asInt();

if (pinValue == 1) {

digitalWrite(LED2, HIGH);

} else {

digitalWrite(LED2, LOW);

}

}

void setup() {

// Debug console

Serial.begin(9600);

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

}

void loop() {

Blynk.run();

// Baca nilai dari sensor

int sensorValue = analogRead(SENSOR_PIN);

// Kirim nilai sensor ke Blynk

Blynk.virtualWrite(V3, sensorValue);

delay(1000); // Delay untuk membatasi frekuensi pembacaan

}

- Bentuk rangkaian

Demo menggunakan wokwi

Bentuk praktek langsung di leb

- Membuat wiget di aplikasi di android

LATIGHAN

# Latihan

# Code program

#define BLYNK_PRINT Serial

#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL69bVB8QIf"

#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "were"

#define BLYNK_AUTH_TOKEN "26gYWzwRDl5JV60xlklhWpjgTNf9wfqx"

#include <WiFi.h>

#include <WiFiClient.h>

#include <BlynkSimpleEsp32.h>

#define LED1 4

#define LED2 2

#define Sensor 34 // Mengganti sensor ke pin GPIO34

// SSID dan password Wifi

char ssid[] = "Wokwi-GUEST";

char pass[] = "";

BlynkTimer timer;

bool led1State = LOW; // Variabel untuk menyimpan status LED1

bool led2State = LOW; // Variabel untuk menyimpan status LED2

// Fungsi untuk membaca data sensor dan mengirimkan ke aplikasi Blynk

void KirimData() {

int dataS = analogRead(Sensor); // Membaca data dari GPIO34

Blynk.virtualWrite(V3, dataS); // Kirim data sensor ke virtual pin V3

// Jika nilai sensor >= 2000, LED1 akan berkedip-kedip

if (dataS >= 2000) {

led1State = !led1State; // Toggle status LED1

digitalWrite(LED1, led1State); // Update LED1 berdasarkan statusnya

} else {

digitalWrite(LED1, LOW); // Jika nilai sensor < 2000, matikan LED1

}

}

// Fungsi untuk mengontrol LED2 dari aplikasi Blynk (Switch)

BLYNK_WRITE(V2) {

int pinValue = param.asInt();

if (pinValue == 1) {

led2State = HIGH;

digitalWrite(LED2, HIGH);

} else {

led2State = LOW;

digitalWrite(LED2, LOW);

}

Blynk.virtualWrite(V4, led2State); // Kirim status LED2 ke virtual pin V4 (indikator di aplikasi)

}

void setup() {

// Debug console

Serial.begin(9600);

pinMode(LED1, OUTPUT);

pinMode(LED2, OUTPUT);

// Timer untuk mengirim data sensor setiap 1 detik

timer.setInterval(1000L, KirimData);

// Inisialisasi koneksi Blynk

Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);

}

void loop() {

Blynk.run();

timer.run();

}

# Bila sensor mendeteksi lebih dari 2000 Lebih maka led 1 kaan menyala 0,5 detik

# Dan saat di bawah 2000 maka led nya akan mati

# Dan untuk led 2 bisa di control melalui Blynk jadi kitab isa mematikanled 2 dan menyalakanya

Link wokwi https://wokwi.com/projects/412514588662172673